Приложение 2 к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пинцет | Пинцет по DE'BAKEY(модификация), титановый, атравматический, ширина рабочих кончиков 1,5 мм, общая длина 145 мм. Рукоятка плоская, окрашена в голубой цвет для легкости идентификации. Нестерильный, многоразовый. |
| 2 | Пинцет | Пинцет DE'BAKEY (модификация), атравматический, прямой, общая длина 195 мм, с ограничителем. С зубчиками по DE'BAKEY (модификация) на рабочих поверхностях, шириной 1,5 мм. Материал:титан, не бликует, рукоятка инструмента окрашена в голубой цвет (специальная цветовая кодировка). Нестерильный, многоразовый. |
| 3 | Пинцет | Пинцет по DE'BAKEY(модификация), титановый, атравматический, ширина рабочих кончиков 1,5 мм, общая длина 240 мм. Рукоятка плоская, окрашена в голубой цвет для легкости идентификации. Нестерильный, многоразовый. |
| 4 | Пинцет | Пинцет по ADSON(модификация), микро, титановый, прямой, деликатный, с насечкой, ширина 1 мм, длина 120 мм. Нестерильный, многоразовый. |
| 5 | Зажим | Зажим по DE'BAKEY (модификация), титановый, сосудистый, атравматический, изогнутый под углом 15˚, длина рабочей части 60 мм, общая длина 220 мм, с атравматическими насечками по DE'BAKEY (модификация). Нестерильный, многоразовый. |
| 6 | Зажим | "Зажим по COOLEY (модификация), детский, для протока/для коарктации, атравматический. Рабочие части изогнутые под углом 60˚ (угловые), длина 52 мм, с атравматическими насечками по COOLEY (модификация) на рабочих поверхностях. Соединение браншей специальным замком ""box lock"" (""мостиком""). Рукоятки изогнутые, кольцевые, с удлиненной кремальерой. Общая длина инструмента 170 мм. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. |
| 7 | Зажим | Зажим по DICK (модификация), васкулярный, атравматический, изогнутый под углом 27˚, с зубчиками по DE BAKEY (модификация), кольцевыми рукоятками и кремальерой, длина инструмента 275 мм. Нестерильный, многоразовый. |
| 8 | Зажим | Зажим по DIETHRICH(модификация), сосудистый, атравматический, аортальный, изогнутый, длина 210 мм, длина браншей 75 мм, ширина 45 мм, с кремальерой. Нестерильный, многоразовый. |
| 9 | Зажим | Зажим по OCHSNER-DE'BAKEY(модификация), аортальный, атравматический, изогнутый, длина 230 мм, длина браншей 93 мм, ширина 50 мм, с кремальерой. Нестерильный, многоразовый. |
| 10 | Зажим | Зажим по COOLEY(модификация), атравматический, сосудистый, изогнутый, детский, длина браншей 74 мм, общая длина 185 мм. Нестерильный, многразовый.. |
| 11 | Зажим | Зажим по COOLEY(модификация), аортальный, слегка изогнутый, S-образный, длина браншей 115 мм, длина 310 мм. Нестерильный, многоразовый. |
| 12 | Зажим | Зажим по DE'BAKEY(модификация), сосудистый, рабочая длина 85 мм, ширина 55 мм, длина 195 мм, изогнутый под углом 90˚. Нестерильный, многоразовый. |
| 13 | Ножницы | Ножницы по METZENBAUM (модификация) DUROTIP, детские, препаровальные, деликатные. Рабочие части изогнутые, округлые, с твердосплавными карбид вольфрамовыми вставками (пластинами) на рабочих поверхностях (Tunsgen Carbide), тупоконечные. С кольцевыми рукоятками, маркированными золотым цветом. Общая длина инструмента 145 мм. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. |
| 14 | Ножницы | Ножницы по TOENNIS-ADSON(модификация), деликатные, препаровальные, изогнутые, тупоконечные, длина 175 мм. С карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях. Состав материала - X20Cr13. Твердость материала (по методу Роквелла; HRC - 150 кгс) - 42+8. Метод обработки поверхности инструмента - закаливание, полировка, грубая очистка. Нестерильные, многоразовые. |
| 15 | Ножницы | Ножницы по NELSON-METZENBAUM(модификация), препаровальные, изогнутые, деликатные, тупоконечные, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, с микротомной заточкой, длина 285 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые. |
| 16 | Ножницы | Ножницы по NELSON-METZENBAUM DUROTIP WAVECUT (модификация), препаровальные, деликатные, изогнутые, с насечкой, тупоконечные, с твердосплавными карбид вольфрамовыми вставками (пластинами) на рабочих поверхностях (Tunsgen Carbide), со специальной насечкой против соскальзывания тканей на режущей кромке (wave cut). С кольцевыми рукоятками, маркированными золотым цветом. Общая длина инструмента 260 мм. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. |
| 17 | Ножницы | Ножницы по DE'BAKEY(модификация), сосудистые, остроконечные, длина 155 мм, изогнутые под углом 45°. Нестерильные, многоразовые. |
| 18 | Иглодержатель | Иглодержатель по DE'BAKEY(модификация), с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, деликатный, прямой, с насечкой 0,4 мм, длина 165 мм. Предназначен для шовного материала размером 4/0-6/0. Нестерильный, многоразовый. |
| 19 | Иглодержатель | Иглодержатель по DE'BAKEY(модификация), с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, деликатный, прямой, с насечкой 0,4 мм, длина 210 мм. Предназначен для шовного материала размером 4/0-6/0. Нестерильный, многоразовый. |
| 20 | Иглодержатель | Иглодержатель, очень деликатный, прямой, с насечкой 0,2 мм, длина 200 мм. Со специальными карбид вольфрамовыми вставками, которые повышают износоустойчивость инструмента, кодировка наличия вставки желтым цветом на рукоятках инструмента. Предназначен для шовного материала 6/0-10/0. Нестерильный, многоразовый. |
| 21 | Расширитель | Расширитель по HENDERSON (модификация), самоудерживающийся, острый, зубчики 4х4, длина 180 мм, с круковой фиксирующейся кремальерой. Нестерильный, многоразовый |
| 22 | Иглодержатель | Иглодержатель по MAYO-HEGAR(модификация), сильно зазубренный, с насечкой 0,5 мм, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, прямой, длина 150 мм, предназначен для шовного материала размером не более 3/0. Нестерильный, многоразовый. |
| 23 | Иглодержатель | Иглодержатель по MAYO-HEGAR, прямой, сильно зазубренный, с насечкой 0,5 мм, длина 185 мм. С карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях браншей. Цветовая кодировка: желтые рукоятки. Нестерильный, многоразовый. |
| 24 | Иглодержатель | Иглодержатель DIADUST, микрохирургический. Рабочие части прямые, с алмазным напылением на рабочих поверхностях. Рукоятка пружинная, круглая, с замком, пружины окрашены золотым цветом (цветовая маркировка). Общая длина инструмента 185 мм. Предназначен для применения с шовным материалом размером до 4/0. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. |
| 25 | Клипс | Клипс по MUELLER (модификация), микро, венозный, сосудистый, угловой, с мелкой поперечной насечкой, сила зажима 50 г. Нестерильный, многоразовый. |
| 26 | Ножницы микро | Ножницы микро, лигатурные, изогнутые, остроконечные, длина 180 мм, с насечкой на одной бранше, с круглой рукояткой, дизайн (мяча для гольфа). Нестерильные, многоразовые. |
| 27 | Ножницы микро | Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Ножницы микро, тонкие, деликатные, остроконечные, с круглой рукояткой, длина 165 мм, изогнутые под углом 25˚. Нестерильный, многоразовый. |
| 28 | Пинцет препаровальный | Пинцет препаровальный, с покрытием из алмазной крошки на рабочих поверхностях, что позволяет более прочно и деликатно захватывать ткани, 180 мм. Нестерильный, многоразовый. |

Генеральный   директор

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»                                                                         Амрин С.О